Комп’ютерне моделювання засобів протиповітряної та протиракетної оборони

«SharpPorcupine»

технiчна документацiя

© Copyright 2023, MishkaFredi1991, AG45-Team. All rights reserved.

сiчня 2024

Зміст

| РОЗДІЛ 1. Постановка задачі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| --- | --- |
| 1.1. Моделювання засобів протиповітряної оборони. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.1.1. Зенітна гармата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.1.2. Зенітна ракетна установка. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.2. Моделювання цілей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| 1.2.1. Прямолінійна траєкторія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.2.2. Балістична траєкторія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 1.2.3. Аеродинамічні цілі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| РОЗДІЛ 2. Математична модель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 8 |
| 2.1. Двовимірна модель зенітної гармати . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.1.1. Зенітна гармата. Основні параметри та характеристики. . . . . . . | 9 |
| 2.1.2. Система візуалізації цілі, гармати, снаряду . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.1.3. Рівномірний прямолінійний рух цілі по горизонталі. . . . . . . . . . | 10 |
| 2.1.4. Урахування часу наведення ствола гармати. . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.1.5. Рівноприскорений прямолінійний рух цілі по горизонталі. . . . . | 11 |
| 2.1.6. Рух цілі по балістичній траєкторії. Урахування гравітації . . . . . | 11 |
| 2.2. Аеродинамічні цілі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.2.1. Поняття про аеродинамічні цілі. Приклади . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.2.2. Параметри аеродинамічних цілей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.2.3. Маршрут аеродинамічної цілі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.2.4. Поворот аеродинамічної цілі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.3. Двовимірна модель зенітної ракетної установки. . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.3.1. Зенітна ракетна установка. Параметри та характеристики. . . . . | 9 |

| 2.3.2. Модель ракетної зенітної установки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| --- | --- |
| 2.3.3. Снаряд з дистанційним подривачем. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.3.4. Керування часом моделювання . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 2.4. Тривимірні моделі. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.4.1. Тривимірна модель зенітної гармати. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.4.2. Тривимірна модель зенітної ракетної установки . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 2.4.3. Тривимірні моделі балістичних та аеродинамічних цілей . . . . . | 10 |
| РОЗДІЛ 3. Інструментарій розробників. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 3.1. Unreal Engine 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 3.1.1. Visual Studio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3.1.2. Blueprint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3.2. Solidworks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 3.3. Blender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3.4. GitHub Desktop і Git . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 3.5. Inno Setup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| РОЗДІЛ 4. Структура проєкту «SharpPorcupine» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 4.1. Модуль TUI2023.h . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.1.1. FTargetParams. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.1.2. FProjectileParams . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2. Модуль GameManager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.2.1. FlightTime. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.2. GetAngleOnPlane . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.3. MaxHeight. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 4.2.4. ParabolaPoint2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.5. ParabolaPoint3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.6. PredictTrajectory2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 4.2.7. PredictTrajectory3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.8. SetPredictionResults . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.9. ResetSimulation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 4.2.10. LoadSimulation2D і LoadSimulation3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.2.11. Змінні . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.3. Модуль Target2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.3.1. InitializeTarget2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.3.2. BallisticMovement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.3.3. AerodynamicalRotation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . | 10 |
| 4.3.4. Змінні класу Target2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.4. Модуль Target3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.4.1. InitializeTarget3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.4.2. BallisticMovement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.4.3. AerodynamicalRotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 4.4.4. Змінні класу Target3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.5. Модуль Projectile2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.5.1. InitializeProjectile2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.5.2. BallisticMovement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.5.3. AerodynamicalRotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 4.5.4. Змінні класу Projectile2D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.6. Модуль Projectile3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.6.1. InitializeProjectile3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.6.2. BallisticMovement. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.6.3. AerodynamicalRotation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10 |
| 4.6.4. Змінні класу Projectile3D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 9 |
| 4.7. Модуль CameraPawn2D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 4.8. Модуль CameraPawn3D . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |

РОЗДІЛ 1. Постановка задачі

  - Моделювання засобів протиповітряної оборони.

    - Зенітна гармата.

Зенітна гармата - це артилерійське вогнепальне знаряддя, спеціально призначене для стрільби по повітряних цілях, таких як літаки, вертольоти, беспілотники та інші літаючі об'єкти. Ці збройні системи використовуються для захисту території, важливих об'єктів та військових частин від повітряних загроз.

Зенітна гармата складається з кількох ключових компонентів, включаючи гармату, систему управління вогнем, радар та систему наведення вогню. Гармата є основним вогневим елементом і може мати різний калібр. Система управління вогнем використовує комп'ютеризовані технології для точного визначення параметрів стрільби на основі інформації від радарів та інших датчиків. Радар служить для виявлення та відстеження цілей в повітрі. Система наведення та ведення вогню може бути автоматизованою, забезпечуючи точність та швидкість реакції на загрози в повітрі.

    - Зенітна ракетна установка.

Зенітна ракетна установка (ЗРУ) є комплексом збройних систем, спроектованим для ураження повітряних цілей, таких як літаки, вертольоти, крилаті ракети та беспілотні літальні апарати. Цей високоточний та потужний військовий засіб використовує ракети, оснащені різними типами навігаційних та наведених систем.

ЗРУ включає в себе ракетний пусковий контейнер, який містить ракету та систему наведення. Сучасні ЗРУ використовують автоматизовані електронні системи для виявлення та відстеження повітряних цілей, забезпечуючи швидку реакцію на потенційні загрози.

  - Моделювання цілей.

Засоби ППО працюють на знищення об’єктів у повітряному просторі, що становлять загрозу населенню, інфраструктурі, важливим об’єктам тощо. Такі об’єкти є їхніми цілями, і задля ефективного знищення цих цілей потрібно навчитись визначати траєкторії їхнього польоту. Усі такі траєкторії можна розділити на три групи: прямолінійні, балістичні та траєкторії цілей, що можуть контролюватись та змінюватись впродовж польоту (траєкторії аеродинамічних цілей).

    - Прямолінійна траєкторія.

При польоті ціль може рухатись за траєкторією, що є вектором, що лежить на прямій лінії у просторі і направлений у землю або в об’єкт, що знаходиться за певній висоті. При цьому координати цілі в момент часу  можна задати за допомогою звичайної формули, що описує лінію на площині (у просторі), з урахуванням коефіцієнту , що відповідає за нахил лінії і константи , що відповідає за висоту точок на лінії відносно будь якої горизонтальної прямої на координатній площині.

Прикладами цілей, що рухаються прямолінійно, можуть бути винищувачі: HAL Jaguar, F15 Eagle, Mirage 2000 тощо.

    - Балістична траєкторія.

Розповсюдженим видом польоту цілі також є її рух за балістичною траєкторією. Ця траєкторія є звичайною параболою, але в умовах задачі вона задається не коефіцієнтами  у функції , а початковою точкою знаходження цілі, її швидкістю та кутом нахилу вектору її швидкості до поверхні землі (вісі абсцис). Координати цілі в даний момент часу визначаються за допомогою вищеописаних параметрів згідно з зовнішніми фізичними факторами (тяжінням, опором повітря тощо).

Як приклади балістичних ракет можна навести такі як: NASAMS, RIM-116, SPYDER тощо.

    - Аеродинамічні цілі.

Також часто вживаним видом снарядів є аеродинамічні, що можуть описувати майже будь-яку траєкторію, бо їхній напрям є керованим. Для збиття таких цілей потрібно слідкувати за їхнім рухом та адаптувати керування ППО згідно до змін у ньому.

Прикладами аеродинамічних цілей можуть бути: TLAM, ASMP, ASM-3 тощо.

РОЗДІЛ 2. Математична модель

2.1. Двовимірна модель зенітної гармати.

2.1.1. Зенітна гармата. Основні параметри та характеристики.

- Тип траєкторії:

Зенітна гармата в цьому додатку має балістичну траєкторію для своїх снарядів.

- Початкова швидкість снаряду:

Початкова швидкість снаряду визначається у момент вибуху або вистрілу і може бути ключовим фактором для досягнення максимальної дальності та ефективності ураження цілей.

- Позиція:

Розташування зенітної гармати важливо для забезпечення оптимального охоплення області та захисту.

- Початковий кут нахилу:

Початковий кут нахилу перед наведенням на ціль вказує на положення ствола гармати перед виконанням повороту. Цей параметр важливий для визначення початкового напрямку стрільби та підготовки до ведення вогню у відповідь на виявлену повітряну загрозу.

- Швидкість повороту ствола:

Швидкість повороту ствола визначає, наскільки швидко гармата може переносити ствол для наведення на нову ціль чи для слідкування за рухаючоюся мішенню. Цей параметр важливий для реагування на швидкомінючі обставини та забезпечення точності стрільби.

2.1.2. Система візуалізації цілі, гармати, снаряду.

2.1.3. Рівномірний прямолінійний рух цілі по горизонталі.

2.1.4. Урахування часу наведення ствола гармати.

2.1.5. Рівноприскорений прямолінійний рух цілі по горизонталі.

2.1.6. Рух цілі по балістичній траєкторії. Урахування гравітації.

Балістичний об’єкт – об’єкт, що рухається за балістичною траєкторією. Балістична траєкторія являє собою частину кривої другого ступеня параболи. Балістичний рух можна задати наступними формулами:

xt = x0 + cos   u t

yy = y0 + sin   u  t - 12 G  t2

де (x0, y0)  - початкова позиція об'єкта у декартовій системі координат;

u - початков швидкість, яку отримує об'єкт при запуску, у м/с;

-кут при якому нахилений об'єкт при запуску, у градусах;

G -прискорення вільного падіння, що впливає на рух по осі ординат, у мс-2; t - час, що пройшов від запуску об'єкта,у секундах;

(xt, yt)  - позиція об'єкта у декартовій системі координат, через t секунд після запуску.

Балістичні об’єкти поділяються на снаряди та цілі. Цілі – ворожі об’єкти, що має збити ППО. Снаряди – снаряди ППО, що мають збити цілі. Снаряди запускаються з зенітної гармати.
Ціль запускається з любої точки на землі, або над землею. Ціль може бути повернута на любий кут.

2.2. Аеродинамічні цілі.

2.2.1. Поняття про аеродинамічні цілі. Приклади.

Аеродинамічна ціль представляє собою об'єкт, який рухається прямолінійно над поверхнею землі і може змінювати напрямок руху. Цей об'єкт слугує симуляцією політів крилатих ракет або літаків. Він має крила, які створюють підйомну силу, дозволяючи йому рухатися прямолінійно та змінювати траєкторію.

Для аеродинамічного об'єкта визначений параметр "RotationSpeed" – швидкість повороту в градусах на секунду. Кожен кадр об'єкт повертається на вказаний кут і зсувається на певну відстань, утворюючи математично правильний многокутник на траєкторії. У нашому випадку, ця траєкторія наближається до частини окружності завдяки великій кількості кадрів на секунду.

Аеродинамічні об'єкти поділяються на цілі та снаряди. Снаряд, може обертатися по горизонталі та вертикалі, а його траєкторія формується з використанням вбудованих функцій рушія.

Аеродинамічний снаряд отримує параметри, такі як швидкість польоту та швидкість обертання. Також визначаються початкові горизонтальний та вертикальний кути, у яких спрямований ствол установки. Снаряд має масив точок, через які він проходить після запуску, для досягнення мети - збиття цілі.

Аеродинамічні цілі схожі на снаряди, проте можуть бути запущені з будь-якої точки на мапі або навіть з повітря. Задаються їм параметри швидкості та швидкості обертання для створення реалістичної траєкторії у повітрі.

2.2.2. Параметри аеродинамічних цілей.

2.2.3. Маршрут аеродинамічної цілі.

2.2.4. Поворот аеродинамічної цілі.

2.3. Двовимірна модель зенітної ракетної установки.

2.3.1. Зенітна ракетна установка. Параметри та характеристики.

- Тип траєкторії:

Зенітна гармата в цьому додатку має балістичну траєкторію для своїх снарядів.

- Початкова швидкість снаряду:

Початкова швидкість снаряду визначається у момент вибуху або вистрілу і може бути ключовим фактором для досягнення максимальної дальності та ефективності ураження цілей.

- Позиція:

Розташування зенітної гармати важливо для забезпечення оптимального охоплення області та захисту.

- Початковий кут нахилу:

Початковий кут нахилу перед наведенням на ціль вказує на положення ствола гармати перед виконанням повороту. Цей параметр важливий для визначення початкового напрямку стрільби та підготовки до ведення вогню у відповідь на виявлену повітряну загрозу.

- Швидкість повороту ствола:

Швидкість повороту ствола визначає, наскільки швидко гармата може переносити ствол для наведення на нову ціль чи для слідкування за рухаючоюся мішенню. Цей параметр важливий для реагування на швидкомінючі обставини та забезпечення точності стрільби.

- Швидкість повороту снаряду

2.3.2. Модель ракетної зенітної установки.

2.3.3. Снаряд з дистанційним подривачем.

2.3.4. Керування часом моделювання.

2.4. Тривимірні моделі.

2.4.1. . Тривимірна модель зенітної гармати.

2.4.2. Тривимірна модель зенітної ракетної установки.

2.4.3. Тривимірні моделі балістичних та аеродинамічних цілей.

РОЗДІЛ 3. Інструментарій розробників.

3.1. Unreal Engine 4.

Unreal Engine 4 — це потужний рушій, який дозволяє розробникам створювати високоякісні 3D-ігри для різних платформ. Він пропонує широкий спектр функцій, таких як редактор ландшафтів, редактор персонажів, система частинок, система освітлення та система фізики. Unreal Engine 4 став головним інструментом у створенні нашого додатку.

3.1.1. Visual Studio.

Visual Studio є основним інструментом для написання коду на мові програмування C++, що використовується для створення реалістичних інтерактивних елементів. Інтеграція Visual Studio з Unreal Engine 4 дозволяє взаємодіяти з потужним гейм-движком, забезпечуючи високу продуктивність і зручний інтерфейс для відлагодження коду. Програмування на Visual Studio також дозволяє розробникам створювати власні функції та розширювати можливості Unreal Engine 4 через використання API.

3.1.2. Blueprint.

Blueprint у Unreal Engine 4 є незамінним інструментом для розробників, надаючи візуальний інтерфейс для створення інтерактивних елементів без написання коду.

Спільне використання Blueprint та Visual Studio стало фундаментом гнучкої та ефективної розробки.

3.2. Solidworks.

Solidworks – це інтуїтивна і зрозуміла система автоматизованого проектування, що використовується для розробки різних продуктів. Вона дозволяє робити комп'ютерну 3д модель продукту максимально точною, і продуманою. Хоча ця програма й не задумана для розробки 3д моделей, що потім використовуються з ігровими рушіями , за її допомогою ми змогли створити моделі установок ППО, що підходили б нашій математичній моделі

3.3.  Blender.

Blender виступив як додатковий інструмент для моделювання 3D-об'єктів. Це безкоштовне та відкрите програмне забезпечення надало гнучкі інструменти для створення анімацій.

3.4. GitHub Desktop і Git.

GitHub Desktop - це програма з графічним інтерфейсом, створена для спрощення взаємодії розробників з системою контролю версій Git.

Git - це інструмент, який дозволяє відстежувати зміни в коді програми та координувати спільну роботу розробників.

Завдяки GitHub Desktop, розробники можуть легко відстежувати зміни в своєму проекті, створювати нові гілки для роботи над різними функціями, а також об'єднувати зміни через зручний інтерфейс. GitHub Desktop дозволяє команді розробників спільно працювати над проектом, вносячи та відстежуючи зміни в коді зручним та ефективним способом.

3.5. Inno Setup.

Iнсталятор додакту SharpPorcupine _1.0_install.exe зроблено за опомогою Inno Setup7 . Це система створення iнсталяторiв для Windows-програм з вiдкритим вихiдним кодом. Iнсталятор додакту SharpPorcupine _1.0_install.exe дозволяє обрати режим встановлення − для конкретного користувача або для всiх користувачiв системи, вказати шлях для встановлення додатку, створити ярлики у меню «Пуск» та на робочому столi.

Конфiгурацiйний файл iнсталятора:

; Script generated by the Inno Setup Script Wizard.

; SEE THE DOCUMENTATION FOR DETAILS ON CREATING INNO SETUP SCRIPT FILES!

#define MyAppName "SharpPorcupine"

#define MyAppVersion "1.0"

#define MyAppPublisher "MishkaFredi1991 Co."

#define MyAppURL "https://nvk45.kh.ua/TYI-2024-2/"

#define MyAppExeName "TUI2023.exe"

[Setup]

; NOTE: The value of AppId uniquely identifies this application. Do not use the same AppId value in installers for other applications.

; (To generate a new GUID, click Tools | Generate GUID inside the IDE.)

AppId={{97C14731-2E48-4B95-B435-33335DDF8939}

AppName={#MyAppName}

AppVersion={#MyAppVersion}

;AppVerName={#MyAppName} {#MyAppVersion}

AppPublisher={#MyAppPublisher}

AppPublisherURL={#MyAppURL}

AppSupportURL={#MyAppURL}

AppUpdatesURL={#MyAppURL}

DefaultDirName={autopf}\{#MyAppName}

DisableProgramGroupPage=yes

InfoBeforeFile=C:\Users\yehmak001\Documents\Unreal Projects\Information Before.txt

; Remove the following line to run in administrative install mode (install for all users.)

PrivilegesRequired=lowest

PrivilegesRequiredOverridesAllowed=dialog

OutputDir=C:\Users\yehmak001\Documents\Unreal Projects

OutputBaseFilename=mysetup1

SetupIconFile=C:\Users\yehmak001\Downloads\logo_no_words-removebg-preview (1).ico

Compression=lzma

SolidCompression=yes

WizardStyle=modern

[Languages]

Name: "ukrainian"; MessagesFile: "compiler:Languages\Ukrainian.isl"

[Tasks]

Name: "desktopicon"; Description: "{cm:CreateDesktopIcon}"; GroupDescription: "{cm:AdditionalIcons}"; Flags: unchecked

[Files]

Source: "C:\Users\yehmak001\Documents\Unreal Projects\SharpPorcupine v1.0.0\{#MyAppExeName}"; DestDir: "{app}"; Flags: ignoreversion

; NOTE: Don't use "Flags: ignoreversion" on any shared system files

[Icons]

Name: "{autoprograms}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"

Name: "{autodesktop}\{#MyAppName}"; Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Tasks: desktopicon

[Run]

Filename: "{app}\{#MyAppExeName}"; Description: "{cm:LaunchProgram,{#StringChange(MyAppName, '&', '&&')}}"; Flags: nowait postinstall skipifsilent

РОЗДІЛ 4. Структура проєкту «SharpPorcupine»

4.1. Модуль TUI2023.h.

Цей модуль є найвищим рівнем побудованої власноруч архітектури додатку AirPreciseDefendant, адже саме тут описуються дві пропріативні структури даних FTargetParams i FProjectileParams.

4.1.1. FTargetParams.

FTargetParams являє собою структуру даних, що призвана зберігати всі необхідні для ініціалізації нової цілі, будь то Target2D чи Target3D, дані. Отже, роздивимось код даної структури:

USTRUCT(BlueprintType)

struct FTargetParams

{

GENERATED_BODY()

public:

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

FVector StartLocation; // Позиція в якій програма має розмістити ціль. Для двовимірної моделі координата Y завжди дорівнює 0

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

FRotator StartRotation; // Кут нахилу у трьох осях, за потреби програма ігнорує одну(дві з них) в 3Д(2Д) режимі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float Velocity; // Швидкість, зображає початкову швидкість в випадку балістичної цілі або постійної швидкості в випадку аеродинамічної цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float RotationSpeed; // Швидкість повороту, вказана в градусах на секунду. Використовується аеродинамічними цілями

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

TArray<FVector> Path = {}; // Масив змінних, кожна з яких відображає конкретну точку в 3Д-просторі, використовується для опису траєкторії польоту аеродинамічної цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

UStaticMesh* Mesh; // Посилання на 3Д-модель цілі, що обрав користувач

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float SizeK = 1.f; // Коефіцієнт на який множаться розміри моделі Mesh

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float FuelTank; // кількість палива в баку на початку в літрах. Використовується аеродинамічними цілями

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float FuelExpense; // Швидкість повороту, вказана в градусах на секунду. Використовується аеродинамічними цілями

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

bool isBallistic; // Змінна, що визначає, до якого з типів(балістичний якщо true, аеродинамічний якщо false) належатиме ціль

};

4.1.2. FProjectileParams.

FProjectileParams це структура даних, покликана описати кожен аспект моделі снаряду при його створенні

USTRUCT(BlueprintType)

struct FProjectileParams

{

GENERATED_BODY()

public:

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

FVector StartLocation; // Позиція в якій програма має розмістити снаряд. Для двовимірної моделі координата Y завжди дорівнює 0

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

FRotator StartRotation; // Кут нахилу у трьох осях, за потреби програма ігнорує одну(дві) з них в 3Д(2Д) режимі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float Velocity; // Швидкість, зображає початкову швидкість у випадку балістичного снаряду або постійної швидкості у випадку аеродинамічного снаряду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float RotationSpeed; // Швидкість повороту, вказана в градусах на секунду. Використовується аеродинамічними снарядами

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

FRotator DesiredRotation; // Напрямок, в якому установка зі снарядом мають бути направлені до того як установка запустить снаряд. Рахується в класі GameManager

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float WaitTime = 0.f; // Час від початку симуляції до моменту коли снаряд буде запущений. Завжди більше або дорівнює часу, потрібному для того, щоб навести установку у напрямку DesiredRotation

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float LauncherRotationSpeedYaw; // Швидкість повороту пускової установки по горизонталі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float LauncherRotationSpeedPitch; // Швидкість повороту пускової установки по вертикалі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

UStaticMesh* Mesh; // Посилання на 3Д-модель снаряду, що обрав користувач

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float SizeK = 1.f; // Коефіцієнт на який множаться розміри моделі Mesh

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float FuelTank; // кількість палива в баку на початку руху в літрах. Використовується аеродинамічними снарядами

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

float FuelExpense; // Швидкість повороту, вказана в градусах на секунду. Використовується аеродинамічними снарядами

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite, Category = "Initialize")

bool isBallistic; // Змінна, що визначає, до якого з типів(балістичний якщо true, аеродинамічний якщо false) належатиме снаряд

};

4.2. Модуль GameManager.

Модуль GameManager є наступною ланкою в архітектурі додатку. Саме цей модуль проводить всі можливі розрахунки, зберігає змінні, що впливають на всю симуляцію загалом, створює всі об’єкти, описані користувачем на початку симуляції, передає результати розрахунків в уже створені і ініційовані снаряди й цілі, забезпечуючи синхронну, злагоджену і безперебійну роботу всього додатку. Отже роздивимось з чого складається клас GameManager:

4.2.1. FlightTime.

float FlightTime(float u, float angle, float y); // Для балістичного об’єкту знаходить час у секундах, після його запуску з початковою швидкістю u м/с, з кутом нахилу по горизонтальній осі angle градусів та з висоти y метрів над землею, коли цей об’є упаде на землю (Детальніше описано у Математичній моделі)

4.2.2. GetAngleOnPlane.

float GetAngleOnPlane(float u, float angle, float y);

4.2.3. MaxHeight.

float MaxHeight(float u);

4.2.4. ParabolaPoint2D.

void ParabolaPoint2D(float u, float x, float y, float& angle1, float& angle2, float& time1, float& time2);

4.2.5. ParabolaPoint3D.

void ParabolaPoint3D(float u, FVector Position, float& horizontal_angle, float& vertical_angle1, float& vertical_angle2, float& time1, float& time2);

4.2.6. PredictTrajectory2D.

UFUNCTION(BlueprintPure, meta = (Step = 0.1))

bool ParabolaParabola2D(FVector ProjectilePosition, FRotator ProjectileRotation, float ProjectileVelocity, float RotationSpeed, FVector TargetPosition, FRotator TargetRotation, float TargetVelocity, float Step, FRotator& ResultRotation, float& WaitTime, float& CollisionTime, FVector& CollisionPosition);

4.2.7. PredictTrajectory3D.

UFUNCTION(BlueprintPure, meta = (Step = 0.1))

bool ParabolaParabola3D(FVector ProjectileLocation, FRotator ProjectileRotation, float YawRotationSpeed, float PitchRotationSpeed, float ProjectileVelocity, FVector TargetLocation, FRotator TargetRotation, float TargetVelocity, FRotator& ResultRotation, float Step, float& CollisionTime, float& WaitTime);

4.2.8. SetPredictionResults.

UFUNCTION(BlueprintPure)

void SetPredictionResults(FRotator DesiredRotation, float WaitTime, FProjectileParams& ProjectileParams); //Допомічна функція, що полегшує передачу нових значень тільки частині параметрів в структурі FProjectileParams(див. 3.1.2), працює в зв’язці з ParabolaParabola2D і ParabolaParabola3D

4.2.9. ResetSimulation.

UFUNCTION(BlueprintCallable)

void ResetSimulation(); // Функція, що знищує всі дані з поточної симуляції та повністю її зупиняє, після чого відкриває меню для можливості повторно запустити симуляцію

4.2.10. LoadSimulation2D і LoadSimulation3D.

UFUNCTION(BlueprintCallable)

void LoadSimulation2D();

і

UFUNCTION(BlueprintCallable)

void LoadSimulation3D(); // Дані функції мають ідентичний функціонал. Їх виконання ініціює створення усіх об’єктів що належать до класів Target2D/Projectile2D і Target3D/Projectile3D відповідно. Вони приймають значення з масивів TargetsToLoad і ProjectilesToLoad(див. 3.2.10) відповідно до обраної функції утворюють за допомогою них списки вказівників на об’єкти класів Targets2D/Projectiles2D або Targets3D/Projectiles3D і записують їх у відповідні масиви(див. 3.2.10)

4.2.11. Змінні.

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "World Settings")

float G = 9.81f; // Змінна, що визначає гравітаційну сталу для наступної симуляції для можливості гнучко її змінювати

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "World Settings")

float WorldSimulationSpeed = 1.f; // Коефіцієнт, на який множаться будь-які операції з часом в усьому застосунку. Використовується для динамічної зміни швидкості проведення симуляції. Для повної зупинки ця змінна має дорівнювати 0

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "Lists of Objects")

TArray <ATarget2D*> Targets2D = {}; // Масив вказівників на створені об’єкти класу Target2D

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "Lists of Objects")

TArray <AProjectile2D*> Projectiles2D = {}; // Масив вказівників на створені об’єкти класу Projectile2D

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "Lists of Objects")

TArray <ATarget3D*> Targets3D = {}; // Масив вказівників на створені об’єкти класу Target3D

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "Lists of Objects")

TArray <AProjectile3D*> Projectiles3D = {}; // Масив вказівників на створені об’єкти класу Projectile3D

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "Lists of Objects Specs")

TArray <FTargetParams> TargetsToLoad = {}; // Масив, що зберігає інформацію про кожну ціль до того, як вони будуть зініційовані всередині симуляції

UPROPERTY(BlueprintReadWrite, EditAnywhere, Category = "Lists of Objects Specs")

TArray <FProjectileParams> ProjectilesToLoad = {}; // Масив, що зберігає інформацію про кожен снаряд до того, як вони будуть зініційовані всередині симуляції

4.3. Модуль Target2D.

Модуль Target2D призваний реалізувати всі аспекти двовимірної моделі цілі, що описана в завданнях турніру 1.1-3.3. Тож розглянемо його основні складові:

4.3.1. InitializeTarget2D.

Створена власноруч функція ініціалізації об’єкта як Target2D  void InitializeTarget2D(FTargetParams TargetParams, float g, float SimulationSpeed) отримує на вхід всі потрібні дані і заповнює всі поля вручну використовуючи їх.

4.3.2. BallisticMovement.

Функція FVector BallisticMovement() викликається кожен кадр якщо ціль є балістичною, оновлюючи розташування цілі у світі. Після цього візуально виставляється кут нахилу цілі так, що вона направлена від попередньої позиції до нинішньої.

4.3.3. AerodynamicalRotation.

Функція void AerodynamicalRotation(float DeltaTime) призвана імітувати аеродинамічний тип руху. Дана реалізація рухає ціль вперед кожен кадр на Velocity * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier метрів, після чого викликає саму функцію AerodynamicalRotation, яка знаходить різницю між нинішнім вертикальним кутом і DesiredRotation, і розвертає ціль в напрямі від нинішнього куту до DesiredRotation на RotationSpeed * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier градусів.

4.3.4. Змінні класу Target2D.

UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Components")

class UStaticMeshComponent* Mesh; // Компонент, передбачений рушієм для врахування колізій, розмірів і моделі цілі

UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Components")

class USphereComponent* Sphere; // Компонент що використовується для алгоритму обходження перешкод аеродинамічною ціллю. Засікає будь-які об’єкти що входять в радіус цієї сфери, таким чином що при моментальному старті аеродинамічного повертання в цілі є достатньо часу щоб повернути рівно на 90 градусів з гарантією не зіштовхнутись з жодним інородним об’єктом. Радіус вираховується за формулою 90 / RotationSpeed * Velocity + 10 * K

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

bool isBallistic; // Визначає чи є ціль балістичною чи аеродинамічною

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FVector StartLocation; // Визначає яка точка є початковою для цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FRotator StartRotation; // Визначає напрям в якому розвернута ціль при ініціалізації

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float Velocity; // Визначає лінійну(для аеродинамічної цілі) або початкову(для балістичної цілі) швидкість в метрах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float RotationSpeed; // Швидкість повороту аеродинамічної цілі в градусах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

TArray<FVector> Path = {}; // Масив що описує траєкторію аеродинамічної цілі як множину точок

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float G = 9.8f; // Змінна що визначає гравітаційну сталу у світі і для конкретного об’єкту зокрема

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float SimulationSpeedMultiplier = 1.f; // Змінна призначена для динамічної зміни швидкості проведення симуляції

4.4. Модуль Target3D.

Модуль Target3D призваний реалізувати всі аспекти тривимірної моделі цілі, що описана в завданнях турніру 4.1-4.5. Тож розглянемо його основні складові:

4.4.1. InitializeTarget3D.

Створена власноруч функція ініціалізації об’єкта як Target3D  void InitializeTarget3D(FTargetParams TargetParams, float g, float SimulationSpeed) отримує на вхід всі потрібні дані і заповнює всі поля вручну використовуючи їх.

4.4.2. BallisticMovement.

Функція FVector BallisticMovement() викликається кожен кадр якщо ціль є балістичною, оновлюючи розташування цілі у світі. Після цього візуально виставляється кут нахилу цілі так, що вона направлена від попередньої позиції до нинішньої.

4.4.3. AerodynamicalRotation.

Функція void AerodynamicalRotation(float DeltaTime) призвана імітувати аеродинамічний тип руху. Дана реалізація рухає ціль вперед кожен кадр на Velocity * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier метрів, після чого викликає саму функцію AerodynamicalRotation, яка знаходить найкоротший шлях між нинішнім нахилом і DesiredRotation, переводячи обидва значення з Ейлерових кутів в кватерніони, реалізовані в рушії, і розвертає ціль в напрямі від нинішнього куту до DesiredRotation на RotationSpeed * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier градусів якщо ця різниця більше або дорівнює цьому числу, а інакше нахил виствляється вручну до значення DesiredRotation.

4.4.4. Змінні класу Target3D.

UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Components")

class UStaticMeshComponent* Mesh; // Компонент, передбачений рушієм для врахування колізій, розмірів і моделі цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

bool isBallistic; // Визначає чи є ціль балістичною чи аеродинамічною

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FVector StartLocation; // Визначає яка точка є початковою для цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FRotator StartRotation; // Визначає напрям в якому розвернута ціль при ініціалізації

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float Velocity; // Визначає лінійну(для аеродинамічної цілі) або початкову(для балістичної цілі) швидкість в метрах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float RotationSpeed; // Швидкість повороту аеродинамічної цілі в градусах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

TArray<FVector> Path = {}; // Масив що описує траєкторію аеродинамічної цілі як множину точок

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float G = 9.8f; // Змінна що визначає гравітаційну сталу у світі і для конкретного об’єкту зокрема

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float SimulationSpeedMultiplier = 1.f; // Змінна призначена для динамічної зміни швидкості проведення симуляції

4.5. Модуль Projectile2D.

Модуль Projectile2D призваний реалізувати всі аспекти двовимірної моделі снаряду, що описана в завданнях турніру 1.1-3.3. Тож розглянемо його основні складові:

4.5.1. InitializeProjectile2D.

Створена власноруч функція ініціалізації об’єкта як Projectile2D  void InitializeProjectile2D(FProjectiletParams ProjectiletParams, float g, float SimulationSpeed) отримує на вхід всі потрібні дані і заповнює всі поля вручну використовуючи їх.

4.5.2. BallisticMovement.

Функція FVector BallisticMovement() викликається кожен кадр якщо ціль є балістичною, оновлюючи розташування цілі у світі. Після цього візуально виставляється кут нахилу цілі так, що вона направлена від попередньої позиції до нинішньої.

4.5.3. AerodynamicalRotation.

Функція void AerodynamicalRotation(float DeltaTime) призвана імітувати аеродинамічний тип руху. Дана реалізація рухає ціль вперед кожен кадр на Velocity * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier метрів, після чого викликає саму функцію AerodynamicalRotation, яка знаходить найкоротший шлях між нинішнім нахилом і DesiredRotation, переводячи обидва значення з Ейлерових кутів в кватерніони, реалізовані в рушії, і розвертає снаряд в напрямі від нинішнього куту до DesiredRotation на RotationSpeed * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier градусів якщо ця різниця більше або дорівнює цьому числу, а інакше нахил виствляється вручну до значення DesiredRotation.

4.5.4. Змінні класу Projectile2D.

UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Components")

class UStaticMeshComponent* Mesh; // Компонент, передбачений рушієм для врахування колізій, розмірів і моделі снаряду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

bool isBallistic; // Визначає чи є снаряд балістичним чи аеродинамічним

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FVector StartLocation; // Визначає яка точка є початковою для цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FRotator StartRotation; // Визначає напрям в якому розгорнутий снаряд при ініціалізації

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float Velocity; // Визначає лінійну(для аеродинамічного снаряду) або початкову(для балістичного снаряду) швидкість в метрах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float RotationSpeed; // Швидкість повороту аеродинамічного снаряду в градусах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

TArray<FVector> Path = {}; // Масив що описує траєкторію аеродинамічного снаряду як множину точок

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float G = 9.8f; // Змінна що визначає гравітаційну сталу у світі і для конкретного об’єкту зокрема

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float SimulationSpeedMultiplier = 1.f; // Змінна призначена для динамічної зміни швидкості проведення симуляції

4.6. Модуль Projectile3D.

Модуль Projectile3D призваний реалізувати всі аспекти двовимірної моделі снаряду, що описана в завданнях турніру 4.1-4.4. Тож розглянемо його основні складові:

4.6.1. InitializeProjectile3D.

Створена власноруч функція ініціалізації об’єкта як Projectile3D  void InitializeProjectile3D(FProjectiletParams ProjectiletParams, float g, float SimulationSpeed) отримує на вхід всі потрібні дані і заповнює всі поля вручну використовуючи їх.

4.6.2. BallisticMovement.

Функція FVector BallisticMovement() викликається кожен кадр якщо ціль є балістичною, оновлюючи розташування цілі у світі. Після цього візуально виставляється кут нахилу цілі так, що вона направлена від попередньої позиції до нинішньої.

4.6.3. AerodynamicalRotation.

Функція void AerodynamicalRotation(float DeltaTime) призвана імітувати аеродинамічний тип руху. Дана реалізація рухає ціль вперед кожен кадр на Velocity * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier метрів, після чого викликає саму функцію AerodynamicalRotation, яка знаходить найкоротший шлях між нинішнім нахилом і DesiredRotation, переводячи обидва значення з Ейлерових кутів в кватерніони, реалізовані в рушії, і розвертає снаряд в напрямі від нинішнього куту до DesiredRotation на RotationSpeed * DeltaTime * SimulationSpeedMultiplier градусів якщо ця різниця більше або дорівнює цьому числу, а інакше нахил виствляється вручну до значення DesiredRotation.

4.6.4. Змінні класу Projectile3D.

UPROPERTY(VisibleAnywhere, BlueprintReadOnly, Category = "Components")

class UStaticMeshComponent* Mesh; // Компонент, передбачений рушієм для врахування колізій, розмірів і моделі снаряду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

bool isBallistic; // Визначає чи є снаряд балістичним чи аеродинамічним

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FVector StartLocation; // Визначає яка точка є початковою для цілі

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

FRotator StartRotation; // Визначає напрям в якому розгорнутий снаряд при ініціалізації

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float Velocity; // Визначає лінійну(для аеродинамічного снаряду) або початкову(для балістичного снаряду) швидкість в метрах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float RotationSpeed; // Швидкість повороту аеродинамічного снаряду в градусах за секунду

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

TArray<FVector> Path = {}; // Масив що описує траєкторію аеродинамічного снаряду як множину точок

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float G = 9.8f; // Змінна що визначає гравітаційну сталу у світі і для конкретного об’єкту зокрема

UPROPERTY(EditAnywhere, BlueprintReadWrite)

float SimulationSpeedMultiplier = 1.f; // Змінна призначена для динамічної зміни швидкості проведення симуляції

4.7. Модуль CameraPawn2D.

Модуль CameraPawn2D це клас, що описує об’єкт, який по факту є пішаком з прикріпленою до нього камерою і можливістю зчитувати будь-які нажаття клавіш якщо потрібно. Його нахил завжди дорівнює (0, 0, 0), тобто дивиться він чітко прямо. При нажатті клавіш W, A, S, D камера відповідно рухається вверх, вліво, вниз, вправо, а при прокручуванні колесика миші можна помітити що відстань від камери до площини симуляції змінюється. Цей параметр називається Zoom. Також кожен кадр після опрацьовки всіх змін виконуєьбся функція void Bounds(), що обмежує фінальні значення так, що вони ніколи не бувають вище окремо вказаних.

4.8. Модуль CameraPawn3D.

Модуль CameraPawn3D це клас, який описує пішака, що може пересуватись по горизонталi(W, A, S, D) по всій мапі, наближувати і віддаляти камеру(колесико миші) до землі та обертати всього пішака на E/Q.